В данном примере организовано передача данных в Modbus ОРС сервер. С аналогового входа 1,а так же  переменной Word  и считывания состояния дискретного входа 1. А так же осуществлять запись в ПЛК переменных Real, Bool, Int .

Переменные для обмена с ОРС сервером:

| Наименование | Характеристика | Адрес Modbus (dec) | Адрес Modbus (hex) |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Значение показаний аналогового датчика | 24 | 18 |
| a1 | Переменная подменю передающие значение в ОРС сервер | 82 | 52 |
| a2 | Запись Real значения с ОРС сервера | 90 | 5A |
| a3 | Записанное значение Real отображаемое в проекте |  |  |
| b | дискретный выход 1 | 0 | 0 |
| b1 | Запись с ОРС сервера бита | 332 | 14С |
| c | Записанное значение Int отображаемое в проекте |  |  |
| c1 | Переменная подменю Записывающая значения Int с ОРС сервера в ПЛК | 340 | 154 |
| z | Переменная Word |  |  |
| z1 | Переменная подменю передающие значение в ОРС сервер | 348 | 15C |