Описание примера VisuHmiTemplate

1. Вступление

Пример VisuHmiTemplate демонстрирует применение принципов руководства Rockwell Automation Process HMI Style Guide при разработке человеко-машинного интерфейса для контроллеров ОВЕН в среде CODESYS V3.5. Руководство содержит рекомендации по структуре проекта, компоновке экранов, визуальному стилю и другим аспектам.

Пример следует духу руководства, но при этом отступает от него в ряде частных моментов – в основном из-за ограничений, накладываемых возможностями контроллеров (например, списком доступных шрифтов).

Руководство доступно по ссылкам:

- англоязычный оригинал;

- неофициальный русскоязычный перевод.

2. Визуальная часть

Пример содержит шаблон визуализации теплового пункта. В состав проекта примера входят:

- 6 экранов визуализации;

- 5 экранов фреймов;

- 2 программы;

- 1 структура;

- 2 списка текстов;

- 1 пул изображений;

- настроенная конфигурация тревог;

- настроенное управление пользователями визуализации.

Ниже приводится описание всех этих объектов и особенностей их настройки.

2.1. Визуализации

Пример включает в себя 6 экранов визуализации:

- visuMainScreen («Обзор») – экран, на котором отображаются значения основных параметров объекта управления;

- visuHeating_01/02/03 («Отопление (контур 1/2/3)») – экраны узлов объектов управления. На таких экранах отображается мнемосхема узла и значения всех его параметров. В рамках примера подготовлен только экран visuHeating_01, остальные являются пустыми;

- visuSettings – экран настроек;

- visuAlarms – экран тревог.

Переключение между экранами visuMainScreen и visuHeating_01/02/03 осуществляется с помощью панели кнопок, расположенной в части экрана. Для перехода на экраны настроек и тревог используются пиктограммы на панели статуса, расположенной в верхней части экрана –  и  соответственно.

Рисунок 2.1 – Внешний вид экрана «Обзор»

2.2. Фреймы панели статуса и панели кнопок

Так как панель статуса и панель кнопок расположены на каждом экране проекта – то они оформлены в виде фреймов, чтобы упростить внесение изменений (в этом случае достаточно отредактировать сам фрейм – на экранах проекта ничего менять не придется).

Фрейм панели статуса (frmStatusBar) включает в себя:

- логотип компании (изображение из пула изображений ImagePool);

- кнопку перехода на экран «Обзор» (дублирует аналогичную кнопку панели кнопок);

- кнопку перехода на экран настроек. Эта кнопка активна только для пользователей групп Service и Administrator. Реализовано это следующим образом – два изображения с иконкой кнопки () наложены друг на друга. Для верхней кнопки к параметру Переменные состояний/Невидимый привязано следующее условие:

VisuElems.CurrentUserGroupName <> "Operator" AND VisuElems.CurrentUserGroupName  <> "None"

То есть кнопка будет видимой для неавторизованного пользователя и пользователя группы Operator, но будет невидима и не функциональна для пользователей всех остальных групп. К этой кнопке привязано открытие диалога MessageBoxOwen из библиотеки OwenVisuDialogs – в нем будет отображено информационное сообщение о том, что для перехода на экран настроек не хватает прав (см. рис. 2.3). Для пользователей групп Service и Admin данная кнопка будет невидимой, а отображаться будет кнопка, расположенная в нижнем слое – к ней привязано действие перехода на экран настроек (visuSettings);

| Группа пользователей | Имя пользователя | Пароль |
| --- | --- | --- |
| Admin | Администратор | 1 |
| Service | Наладчик | 2 |
| Operator | Оператор | 3 |

- кнопку авторизации пользователя – к ней привязано открытие диалога LoginOwen2 из библиотеки OwenVisuDialogs. В проекте добавлены следующие пользователи (см. Менеджер визуализации – Управление пользователями):

- кнопку выхода из системы (отображается только для авторизированных пользователей, для неавторизированных – невидима);

- имя пользователя (прямоугольник с переменной VisuElems.CurrentUserName). Поверх прямоугольника размещен элемент Невидимый ввод с настроенным действием открытия диалога UserMgmtConfigOwen из библиотеки OwenVisuDialogs. Элемент настроен таким образом, что является активным только для пользователей группы Admin – т. е. пользователи других групп не смогут изменять настройки пользователей;

- статус системы (прямоугольник с переменной wsSystemStatus из программы PLC_PRG);

- пиктограмму тревог. Пиктограмма представляет из себя три сгруппированных элемента – основное изображение («колокольчик»), иконку типа тревог и рамку. Изображение иконки и цвет рамки меняется в зависимости от активной тревоги. Это обеспечивается настройками конфигурации тревог и кодом программы VISU_SUPPORT – см. подробнее в п. 2.7;

- дату и время (прямоугольники с переменными, привязанными к соответствующим каналам узла дерева проекты OwenRTC. Сами переменные объявлены в списке глобальных переменных TargetVars.

Рисунок 2.2 – Внешний вид панели статуса

Рисунок 2.3 – Информационное сообщение о недостаточном уровне доступа

Фрейм панели кнопок (frmButtonBar) содержит кнопки переключения экранов. Кнопка текущего экрана выделяется цветом. Переключение цветов реализовано с помощью методов UnselectAllSwitchScreenButtons и SelectSwitchScreenButtonById программы VISU_SUPPORT. Настройки кнопки представлены структурой BUTTON; в программе VISU_SUPPORT объявлены массивы этих структур. Поля структур привязаны к соответствующим параметрам кнопок (см. рис. 2.6).

Рисунок 2.4 – Внешний вид панели кнопок

Рисунок 2.5 – Структура BUTTON

Рисунок 2.6 – Привязка переменных к кнопкам переключения экранов

2.3. Экран «Обзор»

Экран «Обзор» содержит значения основных параметров объекта управления. Параметры разбиты на 3 группы: «Отопление», «Подпитка» и «Обратка». Каждая группа представлена в виде отдельного фрейма (frmHeatingOverview, frmBoosterOverview и frmReverseOverview соответственно) – это упрощает тиражирование в случае наличия в системе нескольких идентичных или схожих объектов.

Переменные, передаваемые в фреймы, объявлены в программе PLC_PRG.

Рисунок 2.7 – Внешний вид экрана «Обзор»

Рисунок 2.8 – Внешний вид фрейма frmHeatingOverview и его интерфейсные переменные

2.4. Экран «Отопление (контур 1)»

Экран «Отопление (контур 1)» содержит мнемосхему и все параметры конкретного узла объекта управления. Мнемосхема выполнена в виде картинки-подложки, добавленной на экран в виде элемента Изображение. Насосы представлены элементами Переключатель изображения, для каждого состояния которого указаны нужны изображения. Поскольку элементы используются только для отображения состояния насосов, то параметр Переменные состояние/Отключение ввода имеет значение TRUE, чтобы отключить реакцию на нажатие на элемент. Кроме того, экран содержит статические тексты и элементы отображения значений (всё это – элементы Прямоугольник).

Рисунок 2.9 – Внешний вид экрана «Отопление (контур 1)»

2.5. Экраны «Отопление (контур 2)» и «Отопление (контур 3)»

Экраны «Отопление (контур 2)» и «Отопление (контур 3)» в рамках примера являются пустыми и оставлены для демонстрации общей структуры визуализации.

Рисунок 2.10 – Внешний вид экрана «Отопление (контур 2)»

2.6. Экран настроек

Переход на экран настроек осуществляется с помощью кнопки , расположенной на панели статуса. Доступ на экран настроек разрешен только пользователям групп Admin и Service (см. подробнее в п. 2.1).

Экран включает в себя несколько примеров изменения значений (реализованных согласно Rockwell Automation Process HMI Style Guide):

- изменение логической переменной с помощью кнопки-флажка (чекбокса);

- отображение аналогового значения, а также отображение и изменение его уставки. Отображение реализовано с помощью элемента Отображение линейки, при этом значение отображается не «шкалой», а «точкой» – за счет специальным образом настроенных цветовых областей элемента (см. рис. 2.12). Поэтому к параметру Значение линейки не привязано переменной – и это приводит к предупреждению при компиляции;

- изменение логической переменной с помощью переключателя.

Рисунок 2.11 – Внешний вид экрана настроек

Рисунок 2.12 – Настройки цветовых областей элемента Отображение линейки

2.7. Экран тревог

Переход на экран тревог осуществляется с помощью нажатия на пиктограмму , расположенную на панели статуса.

Экран включает в себя таблицу тревог и 4 кнопки:

- кнопку квитирования выделенной тревоги;

- кнопку квитирования всех тревог;

- кнопки переключения таблицы между режимом активных тревог и режимом истории.

Изменение внешнего вида кнопок при нажатии на них реализовано в программе VISU_SUPPORT.

Рисунок 2.13 – Внешний вид экрана тревог

Пример включает в себя настроенную конфигурацию тревог с тремя классами тревог (Error, Warning, Info) и одной группой тревог AlarmGroup. Переменные, используемые в условиях тревог, объявлены в программе PLC_PRG.

Рисунок 2.14 – Внешний вид экрана тревог

В настройках каждого класса тревог настроены цвет фона и шрифт текста данного класса, а также выбраны их иконки. Иконки автоматически добавляются в пул изображений GlobalImagePool, размещенный на вкладке POU (Вид – POU).

Для классов Error и Warning в действиях уведомления настроен инкремент/декремент переменных-счетчиков тревог, объявленных в программе VISU_SUPPORT. Они используются для определения, какая иконка должна отображаться на панели статуса:

- если оба счетчика имеют значение 0, то иконка не отображается;

- если счетчик тревог класса Warning > 0, а счетчик тревог класса Error = 0, то отображается иконка Warning;

- если счетчик тревог класса Error > 0, то отображается иконка Error.

Рисунок 2.15 – Настройки класса тревог Warning

Рисунок 2.16 – Иконки тревог в пуле изображений GlobalImagePool на вкладке POU

Рисунок 2.17 – Фрагмент программы VISU_SUPPORT, реализующий изменение иконки тревог и цветов ее рамки на панели статуса

3. Программная часть

3.1. Программа PLC_PRG

Программа PLC_PRG реализует симуляцию изменения значений переменных, используемых на экране «Обзор» и экранах контуров отопления. Для симуляции используется функции генерации случайных чисел RDM2 из библиотеки OSCAT Basic.

Программа привязана к задаче MainTask.

3.2. Программа VISU_SUPPORT

Программа VISU_SUPPORT реализует следующий функционал:

- формирование иконки тревог и цвета ее рамки в зависимости от того, тревоги какого класса сейчас активны (см. описание в п. 2.7);

- изменение цветов кнопок управления таблицей тревог;

- изменение цветов кнопок переключений экранов панели кнопок (с помощью методов SelectSwitchScreenButtonById и UnselectAllSwitchScreenButtons, см. рис. 2.6).

Программа привязана к задаче VISU_TASK.

4. Остальные компоненты

4.1. Структура BUTTON

Структура BUTTON описывает параметры кнопки. В программе VISU_SUPPORT объявлены массивы этих структур. Поля структур привязаны к соответствующим параметрам кнопок в фрейме панели кнопок и на экране тревог.

Рисунок 4.1 – Структура BUTTON

4.2. Пул изображений ImagePool

Пул изображений ImagePool содержит изображения, использованные в визуализации проекта.

Рисунок 4.2 – Содержимое пула изображений ImagePool

4.3. Списки текстов PUMP_TEXT и VALVE_TEXT

Списки изображений PUMP_TEXT и VALVE_TEXT содержат тексты состояний насосов и клапанов, отображаемых на экранах проекта.

Рисунок 4.3 – Списки текстов проекта

4.4. Управление пользователями визуализации

| Группа пользователей | Имя пользователя | Пароль |
| --- | --- | --- |
| Admin | Администратор | 1 |
| Service | Наладчик | 2 |
| Operator | Оператор | 3 |

Проект включает в себя настроенное управление пользователями визуализации (Менеджер визуализации – Управление пользователями). В рамках примера созданы следующие пользователи:

См. в п. 2.2 информацию о том, как в проекте используется управление пользователями.

Рисунок 4.4 – Настройки групп пользователей

Рисунок 4.5 – Настройки пользователей

4.5. Диалоги библиотеки OwenVisuDialogs

В качестве диалогов ввода (Numpad, Keypad) и диалогов управления пользователями в проекте использованы диалоги библиотеки OwenVisuDialogs. Эти диалоги выбраны в Менеджере визуализации на вкладке Установки диалога.

Рисунок 4.6 – Настройки диалогов проекта